Rapport TP systèmes asservis 2

Dahmoun sarah

Sinacer tedj el moulk

On veut commander la puissance électrique fournie par une centrale électrique thermique en agissant sur de débit de combustible dans le foyer

un modèle simplifié du système est donné par les équations :

d (t) + 60 ˙d (t) = u (t) (1)

x (t) + 120 ˙x (t) = 2 d (t) (2)

y (t) = 2 (x (t) − d (t)) − w (t) (3)

Avec

- D(t): le débit du combustible dans le foyer

- U(t): la commande du débit du comestible

- X(t): le flux thermique

- Y(t) la puissance électrique

- W(t) : la perturbation

1/ On dessine un schéma-bloc du système qui permette d’accéder aux variables d, x et y.

Cette configuration de bloc va nous permettre de visualiser chacun des paramètres toust seul, ce qui peut intéressant lors de la simulation

À partir de ce schéma-bloc, nous avons construit un simulateur du système à commander. En utilisant ce simulateur, on visulaise  la réponse à un échelon de commande u = 25 (passage à la puissance nominale maximale) en l’absence de perturbation (w = 0) et en supposant que les conditions initiales sont nulles.

Nous avons utilise les blovn Constant,Transfer Function,Sum,Gain et Scope sur simulink

Et en regaradnat la courbe quon obtint sur le scop , on observe la puissance y(t) et nous avons verifier que cette reposnse est sans depasseent ni oscillations et passe par un minimum

La courbe comence par le point 0 et decroit jusqua la valeur y(t)=-17 et puis croit jusqua une valeur y(y)=50

Cela est dû aux valeurs de x et d ; elle décroît puis reprend un régime transitoire pendant un certain temps pour passer à un régime permanent d'une valeur y(t)=50, et cette valeur est le résultat de la fonction de transfert du module 2 multiplie par la valeur de l'entrée qui est 25 et donc y(t)=2*25=50

Evolution du flux thermique x(t)

Evolution du débit thermique

Et donc on perd de puissance quand le debit est plus grand que le flux

Mesure des temps :

On utilise la measurement cursor pour trouver a le temps qui conviznt a la puissance dans le regime convenable

A un regime de 5%

La puissance y(t)=47.5 et t=530 secondes

A un regime de 10%

La puissance y(t)=45 et t=445 secondes

A un regime de 20%

La puissance y(t)=40 et t=355 secondes

2) a/ En utilisant la fonction tf de Matlab, nous avons cree un objet structuré contenant la fonction de transfert F (p). Et nous avons selectioner a chaque fois le type de graphe qu’on veut observer et on le visualise avec la fonction ltv

Tracer le lieu de Nyquist

Dans le graphique de Nyquist , le signal est represente dans le plan complexe , où l'axe horizontal montre la partie réelle et l'axe vertical montre la partie imaginaire

On trace icic la reponse du systemes a diffrenetes frequence , ce qui va nous permettre danalyser la stabilite du systemes on s’interesse au frequence positive seulement

On observe que (-1,0) est un point critique ,et un gain positif a basse frequence

Tracer dans le lieu de Black ;

Sur cette graphique , on analyse l'évolution de la fonction de transfert en boucle ouverte du système lorsque la fréquence varie

On constte que le,gain diminue quand la phase augmente, donc le systmes perd progressivement de lamplificxation plus la,frequence augmente et il devitn plus stable a haute frequence (a lasymptote)

Le graphe mntre aussi que le systemes est lineaire et a une bonne marge de stabilite comme ya pas des gaisn excessif a des phases critique

Tracer dans le lieu de bode

Le diagramme de baude est representation graphique de la reponse en frequence d’un systemes lineaire

Il se compose de deux graohse, le diagramme de gain et le digaramme de phase

le diagramme de Bode  contrairement au lieu de nyquist, ce lieu affiche les frequence et on peux sen servir directelent pour voir les frequence de chaque point des deux graphe , celui du gain en db et celui de la phase en db

avec la fonction ltiview de M  . Relever sur le diagramme de Bode les valeurs de |F (iω)| (en

dB) et de arg (F (iω)) pour les 2 valeurs de ω correspondant aux périodes T = 10 s Et T = 100π s (avec T = 2π/ω)

Pour T=10s alors f=0.1

|F (iω)| (endB)  = 25.5 Db=0.05

arg (F (iω))= 93 rad/s

T = 100π s=3.18 e-3

|F (iω)| (endB)  =2.18 db =1.2db

arg (F (iω))=175 rad/s

b/ Vérifier en simulation, pour les deux valeurs de ω définies précédemment, que si l’on applique au système une sinusoïde de la forme u (t) = ε cos (ωt), la sortie y converge pour t grand vers une sinusoïde de même fréquence, d’amplitude ε |F (iω)| et déphasée par rapport à u de arg (F (iω)).

(Utiliser le bloc sine wave)

En utilsant le blic sin , on cree au debut un signal sinusoidal a une mega w et une amplitude epsilon et on determine les aleurs de celles ci sur le script matlab

Afin de regader la difference entre les deux courbes , on a rajouter un bloc scope ppour visualiser les deux graphe ensemble

Deja omega =2pi/T et donc on regle les parametre de notre entree sinusoidal en mettant w a la valeur calcule et on veut regarder dans un premier lieu le signal de sortie pour une amplitude epsilon =1

T=10s

On bserve sur le graphe que la sortue y(t) va converger a la vaeur y(t)=0.05

Ce qui est logique en calculuant on trouve que

Pour T=10s on a w= 0.62 F(iw)=-25.5db =0.05 watt

Et comme epsilon =1 alors

Y(t)=epsilon*F(iw)=1*0.05

Et donc lamplitude du signal de sortie converge a la valeur epsilon*F(iw)

Pour le dephasazge entre lentree et la sortie , on utilise les curseur pour detremnier  2 instant pour allez au min de chaque signal

DeltaT=387.5-385=2.5 s

Et en mettant tout en degree et on trouve un dephasage de 92

Et on sait que arg(Fiw)=93

Et donc on peut dire que le depahsage entre le signal dentree et le signal de sortie represente largument de la reponse frequentielle F(p)

*FAIRE PAREIL POUR LE DEUXIEME *

— II : Boucle fermée avec régulateur proportionnel —